Интеллектуальные

Осциллографы

Модельный ряд STO1000C

Характеристики

2019 г

| Модель |  | STO1102C | STO1152C | STO1104C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каналы |  | 2 | 2 | 4 |
| Полоса пропускания |  | 100M | 150M | 100M |
| Время нарастания (расчётное) |  | 3.5ns | 2.33ns | 3.5ns |
| Частота выборки в реальном времени (на 1 канале) |  | 1G Sa/s | 1G Sa/s | 1G Sa/s |
| Частота выборки в реальном времени (по 2 каналам) |  | 500M Sa/s | 500M Sa/s | 500M Sa/s |
| Частота выборки в реальном времени (по 4 каналам) |  | - | - | 250M Sa/s |
| Пиковый режим (1 канал) |  | 1ns | 1ns | 1ns |
| Пиковый режим (2 канала) |  | 2ns | 2ns | 2ns |
| Пиковый режим (4 канала) |  | - | - | 4ns |
| Память | Глубина памяти (1 канал) | 28M | 28M | 28M |
|  | Глубина памяти (2 канала) | 14M | 14M | 14M |
|  | Глубина памяти (4 канала) | - | - | 7M |

| Система развёртки по вертикали |  |
| --- | --- |
| Ограничение по полосе пропускания | 20MHz |
| Аппаратная фильтрация | Высокая частота (30KHz~ макс. полоса пропускания Низкая частота (30KHz~ макс. полоса пропускания) |
| Разъёмы для сопряжения | DC、AC、GND |
| Сопротивления на входе | 1MΩ±1%¦¦15pF±3pF |
| Разрешение по вертикали | 8 bit |
| Точность усиления постоянного тока (точность по амплитуде) | <±2%(1 MΩ на входе) |
| Вертикальный масштабный коэффициент | 500uV/div~5V/div (1MΩ на входе, 500uV/div полоса пропускания 20MHz) |
| Межканальная изоляция по постоянному току до макс. полосы пропускания | ≥40dB（100:1） |
| Диапазон смещения | ± 2.5V (множитель пробника X1, <500mV/div), ±120V (мн. пробника X1,≥500mV/div) |
| Шум | ≤1mV |
| Макс. входное напряжение | САТ I 300V (1MΩinput) |

| Система развёртки по горизонтали |  |
| --- | --- |
| Временной диапазон | 2ns/div~1ks/div |
| Диапазон временной задержки | -14divisions to 14ks |
| Часовой дрейф | ≤±5ppm/year |
| Точность по времени | ±20ppm |
| Режим крена | 200ms/div~1ks/div |
| Система выборки |  |
| Режим выборки | Выборка в реальном времени |
| Пиковое значение выборки Частота выборки 1G Sa/s | Все глюки при выборке в режиме сканирования соответствуют: на 1 канале 1 ns, 2-х каналах 2 ns,.4-х каналах 4ns |
| Max длительность при max частоте выборки Частота выборки 1G Sa/s Частота выборки 500M Sa/s Частота выборки 250M Sa/s | 28ms 56/28ms 56/28ms |
| Усреднение | Average of sampling for N times Nischosen from 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 |
| Конвер | Envelope of sampling for N times Nischosen from 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 |
| Автоматический режим |  |
| Автоматические настройки | Автоматическое вкл/выкл каналов, выставление уровня порога и автовыставление источника триггера. |
| Autorange | Автоматическое выставление синхронизации по горизонтали и вертикали, уровня триггера |

| Система синхронизации (триггер) |  |
| --- | --- |
| Режим триггера | Нормальный, Автоматический, Однократный |
| Соединения триггера | DC. AC, HF reject (>50KHz), LF reject (<50KHz), noise reject |
| Диапазон удержания триггера | 200ns~10s |
| Уровни триггера | ±10 решёток от центра экрана |
| По краю | Позитивный, негативный или по любому наклону сигнала на каждом входе канала. Сопряжения включают в себя DC, AC, высокочастотное/низкочастотное отклонение, отклонение по шумам. |
| Ширина импульса | Триггер на позитивные или негативные значения импульсов, которые ＞,＜, ＝, ≠, или в рамках установленного периода времени (8ns~10s). |
| Логика | Триггер, когда какой-либо логический шаблон каналов выходит из Установленных рамок или же соответствует им в течение установленного периода времени (8ns~10s). Любой входной сигнал может быть использован как синхронизация на событие логики. Шаблоны (И, ИЛИ, НЕТ, ИЛИ) установленные для всех входов каналов определены как Высокое, Низкое, или Не имеет значения |
| N-ый край | Захват на N-ый восходящий/нисходящий край формы сигнала |
| Шунтирование | Посредством выставления высоких и низких порогов, импульсы синхронизации, перекрывающие уровни, которые не пересекают другие уровни, захватывают положительные и отрицательные значения импульсов |
| Наклон | Синхронизация, когда значение времени формы сигнала от одного уровня до другого соответствует установленному временному значению |
| Время ожидания | Запуск синхронизации от момента пересечения сигнала и уровня триггера, Триггер срабатывает, когда его уровень выше (или ниже) длительности сигнала или достигает установленное время |
| Видеотриггер | Метод синхронизации видео сигналов различен в зависимости от видео формата. Обычно это PAL/625, SECAM, NTSC/525, 720P, 1080I, 1080P, etc. |
| Шины | UART, I2C, SPI, CAN, LIN, 1553B, 429 bus UART: бит записка, бит окончания, data, 0: data, 1: data, x: data, parity error SPI: CS, data, X data CAN: frame start, remote frame ID, data frame ID, remote/data frame ID, data frame ID and data, error frame, all errors, acknowledgment errors, overload frames LIN: Synchronous rising edge, frame ID, frame ID and data 1553B: instruction/status word sync header, data word sync header, instruction/status word, remote terminal address, Manchester code error, data word, odd parity error, all errors429: word start, word end, LABEL, SDI, DATA, SSM, LABEL+SDI, Label+Data, Label+SSM, word error, word gap error, check error, all errors, all 0 bits, all 1 bit |
| Настройки магистрали передачи данных и декодирование |  |
| Режим воспроизведения | Графический режим, Режим списка |
| Тип декодирования | UART、I2C、SPI、CAN、LIN、1553B、429 |
| Режим списка | Для непрерывного декодирования собранных данных, которые сохраняются |
| UART | Rx：Ch1、Ch2、Ch3、Ch4 Idle level: high and low Check: no, odd, even Bits: 5, 6, 7, 8, 9 Baud rate: 1.2K~8Mbps Display mode: hexadecimal, binary, ASC II code |
| I2C | Data：Ch1、Ch2、Ch3、Ch4 Clock：Ch1、Ch2、Ch3、Ch4 |
| SPI | Clock: rising edge / falling edge Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 Data: High/Low Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 CS: High/Low Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 Bits: 4, 8, 16, 24, 32 |
| CAN | Source: Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 Signal type: CAN_H, CAN_L, H_L, L_H, Rx, Tx Baud rate: 10K~5Mbps |
| LIN | Source: Ch1, Ch2, Ch3, Ch4 Idle level: high level / low level Baud rate: 2.4K~625Kbps |
| Измерения форм сигналов |  |
| Курсор | Горизонтальный, Вертикальный, Крестовидный |
| Автоматические измерения | 23, из которых до 5 могут быть одновременно воспроизведены на экране. Измерения включают в себя: Период, Частота, Время нарастания, Время падения, Задержка, Положительный/Отрицательный рабочий цикл, Ширина позитивного/ негативного импульса,, Ширина всплеска, Позитивное//Негативное превышение, Фаза, Между пиковое значение, Амплитуда, Высота, Мин/Макс значение, RMS, Циклическое среднеквадратичное значение |
| Счетчик частоты | 6 |
| Математические вычисления FFT | + -* / Спектральная магнитуда. Установка FFT Вертикальной шкалы , линейный RMS или dBVRMS,и FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning, or Blackman-Harris. |
| Система отображения (Дисплей) |  |
| Тип дисплея | 8〞TFT LED Multi point сенсорный экран，24bit |
| Разрешение дисплея Максимальное кол-во точек для задействования на экране | 800*600 |
| Управление прибором | Сенсор, клавиатура, Сенсор + клавиатура |
| Время послесвечения | Automatic、10ms~10s、∞ |
| Формат временной базы | YT, XY, Roll, Zoom |
| Маркер масштабирования | Центр, Положение триггера |
| Отображение темп. охлаждения | Поддержка |
| Отображение форм сигналов | Точка, Линия, Регулируемая яркость |
| Решётка | 14*10 решётка, Регулируемая яркость |
| Уровень серого | 256 уровней |
| Скорость обновления форм сигналов | 80,000wfms/s |
| Время | Real time, user adjustable |
| Язык | English、Chinese(standard), German, French, Czech, Korean, Spanish, Italian(Options) |
| Сохранение полученной информации |  |
| Среда сохранения | Локальный диск |
| Встроенный накопитель | 8G |
| Формат сохранения | Csv,wav,Bin |
| Кол-во сохраняемых форм сигнала | Неограниченное |
| Наименование сохраняемых форм сигнала | Поддержка |
| Отображение кол-ва форм сигналов как ссылок quantity | 4 pcs |
| Скриншот | Поддержка |
| Запись видео и воспроизведение | Поддержка |
| Кол-во типов сохранения | 10 |
| Установка имени пользователя | Поддержка |
| Формат флеш | В соответствии с промышленными стандартами |
| Интерфейс |  |
| USB2.0interface | Support 1 USB mass storage devices, can read and write |
| Micro USB2.0interface | 1,support read and write |
| DC interface | 1,Oscilloscope power supply |
| Порт для калибровки пробника | 1KHz、2Vpp |
| LAN | Поддержка |
| HDMI | 1.4 |
| Wi-Fi | Поддержка |
| Android APP | Поддержка |
| IOS APP | Поддержка |
| Компьютерное ПО | Поддержка |
| Источник питания |  |
| Сетевое питание | 100~240V AC,50/60Hz |
| Потребляемая мощность | ＜60W |
| Предохранитель | 12V DC,5A |
| Встроенная батарея | 7.4V, 7500mAh |
| Рабочие температуры |  |
| Temperature Рабочая Не рабочая | 0℃~45℃ -40℃~60℃ |
| Влажность Рабочая Не рабочая | 5% to 85%，25℃ 5% to 90%，25℃ |
| Altitude Operating Non-operating | ＜3000m ＜12000m |
| Габариты и физические характеристики |  |
| Размеры | 280mm*180mm*50mm |
| Вес Net 2CH Bare 4CH Bare Shipment 4CHBare 2CHBare | 1340g 1425g 2745g 2930g |
| Battery（optional） | 320g |
| Информация при заказе Шаг 1: Сделайте выбор на конкретной модели прибора семейства STO1000C |  |
| Семейство STO1000C |  |
| STO1102C | Цифровой планшетный осциллограф с сенсорным \краном,100MHz 2 аналоговых канала, частота выборки на 1 канал- 1G Sa/s |
| STO1152C | Цифровой планшетный осциллограф с сенсорным экраном,150MHz 2 аналоговых канал, частота выборки на 1 канал - 1G Sa/s |
| STO1104C | Цифровой планшетный осциллограф,100MHz 4 аналоговых канала, частота выборки на 1 канал - 1G Sa/s |
| Стандартные аксессуары |  |
| Тип пробника Standard P130A | 200MHz bandwidth, 10X, input capacitance: 14.5pF-17.5p, measurement voltage: <600V DC +Peak AC, line length 130cm±1.5cm |
| Опция Высоковольтный дифференциальный пробник | DP10013, 100MHz bandwidth, 1300V voltage; DP20003, 100MHz bandwidth, 5600V voltage; |
| Аксессуары Сетевой адаптер | 1 |
| Adapter Probe | 1 пробник на канал |
| Гарантия 3 года на осциллограф | На пробники и аксессуары эта гарантия не распространяется |
| Шаг 2: Выполните конфигурацию выбранного прибора STO1000C через добавление опций |  |
| Опции |  |
| Все осциллографы STO1000C могут быть переконфигурированы следующими программными опциями: |  |
| HDMI function UART bus decoding SPI bus decoding I2C bus decoding CAN bus decoding LIN bus decoding 1553B bus decoding 429 bus decoding Hardware option Lithium battery Carry strap Handbag Protector film | Для всех моделей Ditto Ditto Ditto 7.4V，7500mAh Suitable for all models Black nylon Suitable for all models |